羊奶参假检测试剂盒

货号8460

（中文说明书仅供参考，以英文的为准）

前言：

羊奶和牛奶的蛋白含量不同，通过检测乳品的酪蛋白成分，从而得知所检产品中的奶才成分来源。

原理：

本试剂盒利用夹心酶联免疫法检测乳品、果汁等样品中的酪蛋白含量，从而达到分辨乳品来源目标。检测时，样品加到反应孔中，与包被的抗体反应，洗板后把没有结合的样品洗去，再加入酶标二抗，与复合物结合。洗板后加入底物显色，颜色的深浅与样品的含量成反比。

组成：

- 包抗微孔板（48孔，24孔一包）48 antibody-coated microwells

- 预混微孔板（空48孔，24孔一包）48 red-marked transfer wells

- 5个标准品0, 2.5, 5, 10, 15 ppm ，（标黄色），nonfat dry milk (NFDM) controls

- 回收用对照品，  每包10mg   2包（瓶）  γ-casein

- 4瓶蓝色酶标二抗 enzyme-labeled antibody conjugate

- 1瓶标绿色底物   Substrate

- 1瓶标红色终止液   Stop solution

- 5包干燥的PBS，每包可以准备1L液体  PBS

- 2瓶40ml浓缩洗液，每瓶可以准备1L洗液  wash buffer

- 1杯50g提取添加剂   extraction additive

- 塑料勺（用于称量提取添加剂）   Plastic scoop

- 保存在2-8℃.

- 注意事项：

- 检测同种样品不同的过敏源，需要分开提取样品，一次提取对应一种过敏源。

- 盒子对照品含有蛋白，如果对此类物质过敏的，请小心，不要接触到。

- 浓缩的食品、颜料和调料可能干扰试剂盒的反应，遇到此类问题请联系技术支持。

- 水解或发酵过的蛋白不适宜用此盒子检测。因为变性了或者不是原来分子结构检测不出，但可能部分过敏源依然存在。

- 如果检测婴儿配方奶粉，请联系技术员。

- 提取分析时最好用一次性容器，避免交叉污染。

- 检测时环境干净，没有其他奶品。

- 2-8℃保存，不能冰冻。不要用过期盒子。

- 提取物温度最好降到在18-30℃再检测，不能太高。

- 盒子要回温到室温18-30℃。

- 不同批的盒子不能混用试剂。

- 每次检测不能多于24孔。

- 使用合适的移液枪及枪头。

- 按说明书规定时间来孵育。

- 避免长时间把盒子置于外面。

- 过程提醒：

- 底物 可以直接使用，一般是浅蓝色，如果深蓝不能用。孵育时避光。每次多余的底物不能放回瓶子。

- 提取液 把一包提取剂 10mM PBS 加到1L蒸馏水里，pH7.4，冷藏保存，2-8℃。

- 洗液 把40ml浓缩洗液加到960ml蒸馏水，混匀，pH7.4，冷藏保存，2-8℃（板孔用完就可以把所有提取液和洗液丢掉）

- 板孔 等到样品准好要检测时再从铝箔袋子拿出来。

- 样品准备：

- 注意：装过其他蛋白的容器不能用于此盒子前处理。最好有一套专用于此盒子的瓶子 量筒。

- 按前面说的准备提取液（PBS，pH7.4）

- 预热提取液：把提取液瓶浸泡到60℃水浴锅里，升温到60℃。

- 正确收集有代表的样品，固体研磨成粉末。

- 称5g样品，液体取5ml，放到250ml的一次性提取瓶。

- 加入一勺提取添加剂。

- 加入125ml 60℃提取液。

- 盖上盖子。

- 水浴60℃提取，震摇 15rpm  15分钟。

- 静置5分钟

- 取上清用于检测，保证温度已降到室温。

- 检测过程：

- 试剂盒回温到室温。

- 使用每个试剂前要摇匀。

- 用新枪头把150ul标品和样品移到相对的预混板孔里，一次最好设计12个孔或者8个。

- 用排枪把上面的预混的液体100ul移到包被板孔里，轻轻摇匀。

- 室温孵育10分钟

- 洗板，10次。

- 把适量酶标放到合适的容器里，用排枪加到反应孔

- 每孔加入100ul酶标物，轻轻摇匀

- 室温孵育10分钟

- 洗板，10次

- 把适量的底物倒出容器，排枪加到反应孔

- 每孔加入100ul底物（标记绿色瓶子）

- 室温反应10分钟。

- 把红色标记的终止液倒出来。排枪加到反应孔

- 100ul终止液到各个孔

- 650nm读取吸光度值

- 计算结果

- 盒子参数：

- 检测下限 2.5ppm

- 检测范围  2.5-15ppm