REAGEN™黄曲霉毒素总量免疫亲和柱

RNM98011

1．概述

REAGEN™黄曲霉毒素总量免疫亲和柱，用于对食品、饮料、饲料中的黄曲霉毒素总量（B1, B2, G1, G2 和 M1）进行提取净化和浓缩，方便下游高效液相色谱法或ELISA方法检测。

2．层析柱提取原理

REAGEN™黄曲霉毒素总量免疫亲和柱利用简单的程序从食物样品中提取净化和浓缩黄曲霉毒素，液体通过免疫亲和柱而使黄曲霉毒素亲和吸附在免疫亲和柱上，然后用洗脱液甲醇对亲和柱进行洗脱，使黄曲霉毒素脱离亲和柱而进入洗脱液甲醇中。

在提取净化和浓缩后，使用高效液相色谱法或ELISA法对样品中黄曲霉毒素的总量进行测定，免疫亲和柱是一次性的，不能重复使用。

- 提取盒组成部分和储存

盒中含有25根黄曲霉毒素总量免疫亲和柱，室温（18-25℃）储存，有效期为18个月。

| 内容物 | 数量 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱 | 25 | 室温 |

4．未提供的设备或材料

- 50mL的离心管

- 甲醇

- 移液器和吸头

- 离心机

- 立柱或者抽真空装置

- 匀质器、食物处理器或搅拌机

- 涡旋振荡器

- 滤纸槽

- 玻璃纤维滤纸

- 去离子水

- 氯化钠

5．注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 不要使用过期的免疫亲和柱。

- 尽量保持实验室温度在20-25℃之间。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 不要将免疫亲和柱储存在30℃以上的高温环境。

- 免疫亲和柱是一次性的，不能重复使用。

6．样品的制备

样品保存在2-4℃不超过2-3天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

黄姜/黑胡椒

提取

- 称取25g的样品，加入5g的氯化钠（NaCl），在搅拌机中搅匀；

- 加入100mL甲醇/去离子水（V/V=80/20）溶液；

- 涡流1分钟混匀，使用滤纸槽过滤并收集滤液；

- 取5mL滤液到一个新的管中，加入20mL 10%的吐温-20（表面活性剂、乳化剂）溶液，混合均匀，用玻璃纤维滤纸过滤并收集滤液。

免疫亲和柱净化浓缩

- 打开免疫亲和柱上下两端的盖帽（液体是从亲和柱的上端加入）；

- 每秒1-2滴的滴加速度将4mL经过玻璃纤维滤纸过滤的样品溶液滴入亲和柱中，弃去流出液；

- 每秒1-2滴的滴加速度将10mL去离子水滴入亲和柱对杂质进行洗脱，弃去洗脱液；

- 取1mL的甲醇（分析纯）对亲和柱中的黄曲霉毒素进行洗脱，滴加速度稳定在每秒1滴，收集这1mL富集黄曲霉毒素的洗脱液，即可进行后续检测

稀释倍数：5.0

坚果（花生、腰果、胡桃、核桃、杏仁）

提取

- 称取25g的样品，加入5g的氯化钠（NaCl），在搅拌机中搅匀；

- 加入100mL甲醇/去离子水（V/V=60/40）溶液；

- 涡流1分钟混匀，使用滤纸槽过滤并收集滤液；

- 取20mL滤液到一个新的管中，加入20mL去离子水，混合均匀，用玻璃纤维滤纸过滤并收集滤液。

免疫亲和柱净化浓缩

- 打开免疫亲和柱上下两端的盖帽（液体是从亲和柱的上端加入）；

- 每秒1-2滴的滴加速度将10mL经过玻璃纤维滤纸过滤的样品溶液滴入亲和柱中，弃去流出液；

- 每秒1-2滴的滴加速度将10mL去离子水滴入亲和柱对杂质进行洗脱，弃去洗脱液；

- 取1mL的甲醇（分析纯）对亲和柱中的黄曲霉毒素进行洗脱，滴加速度稳定在每秒1滴，收集这1mL富集黄曲霉毒素的洗脱液，即可进行后续检测

稀释倍数：0.8

红辣椒/辣椒/辣椒粉

提取

- 称取25g的样品，加入5g的氯化钠（NaCl），在搅拌机中搅匀；

- 加入100mL甲醇/去离子水（V/V=80/20）溶液；

- 涡流1分钟混匀，使用滤纸槽过滤并收集滤液；

- 取10mL滤液到一个新的管中，加入40mL去离子水，混合均匀，用玻璃纤维滤纸过滤并收集滤液。

免疫亲和柱净化浓缩

- 打开免疫亲和柱上下两端的盖帽（液体是从亲和柱的上端加入）；

- 每秒1-2滴的滴加速度将4mL经过玻璃纤维滤纸过滤的样品溶液滴入亲和柱中，弃去流出液；

- 每秒1-2滴的滴加速度将10mL去离子水滴入亲和柱对杂质进行洗脱，弃去洗脱液；

- 取1mL的甲醇（分析纯）对亲和柱中的黄曲霉毒素进行洗脱，滴加速度稳定在每秒1滴，收集这1mL富集黄曲霉毒素的洗脱液，即可进行后续检测

稀释倍数：5.0

玉米/花生酱

提取

- 称取25g的样品，加入5g的氯化钠（NaCl），在搅拌机中搅匀；

- 加入100mL甲醇/去离子水（V/V=70/30）溶液；

- 涡流2分钟混匀，使用滤纸槽过滤并收集滤液；

- 取15mL滤液到一个新的管中，加入30mL 蒸馏水，混合均匀，用玻璃纤维滤纸过滤并收集滤液。

免疫亲和柱净化浓缩

- 打开免疫亲和柱上下两端的盖帽（液体是从亲和柱的上端加入）；

- 每秒1-2滴的滴加速度将15mL经过玻璃纤维滤纸过滤的样品溶液滴入亲和柱中，弃去流出液；

- 每秒1-2滴的滴加速度将10mL去离子水滴入亲和柱对杂质进行洗脱，弃去洗脱液；

- 取1mL的甲醇（分析纯）对亲和柱中的黄曲霉毒素进行洗脱，滴加速度稳定在每秒1滴，收集这1mL富集黄曲霉毒素的洗脱液，即可进行后续检测

稀释倍数：0.8

鲜奶

提取

- 量取40mL的牛奶样本放于离心管中，加入1g 氯化钠（NaCl）混匀；

- 室温（22.5±2.5）℃ 2000 g离心10分钟，取下层脱脂牛奶（避免取到上层脂肪层），使用玻璃纤维滤纸过滤下层脱脂牛奶；

免疫亲和柱净化浓缩

- 打开免疫亲和柱上下两端的盖帽（液体是从亲和柱的上端加入）；

- 每秒1-2滴的滴加速度将15mL经过脱脂过滤的牛奶样品滴入亲和柱中，弃去流出液；

- 取10mL的甲醇/去离子水（V/V=1/9）溶液对亲和柱中的杂质进行洗脱，滴加速度稳定在每秒1-2滴，弃去洗脱液，再取1mL甲醇（分析纯）对亲和柱中黄曲霉毒素进行洗脱，收集这1mL富集黄曲霉毒素的洗脱液，即可进行后续检测。

稀释倍数：0.067

使用免疫亲和柱净化浓缩后可以使用高效液相色谱法或者ELISA方法对样品中的黄曲霉毒素总量进行测定。