REAGEN™头孢哌酮药物ELISA测试盒

RND99072

- 1．概述

REAGEN™头孢哌酮酶联免疫反应测试盒是用于牛奶、尿液、组织(肝脏、肾脏和肌肉)、血清和血浆样本中头孢哌酮药物残留的定量检测。该试剂盒有以下特点：

- 高回收率(75-105%)，低成本快速的样品处理过程。

- 高灵敏度（0.04ng/g=0.04ppb）。

- 高重复性(板间和板内CV<8%)。

- 检测过程只需要不到2小时。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™头孢哌酮酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，微孔板上包被着头孢哌酮抗原。分析时，样品同头孢哌酮捕获蛋白一起混合加入孔中，如果样品中含有头孢哌酮，会竞争捕获蛋白，因而抑制板上包被的药物抗原与捕获蛋白结合。HRP标记的二抗，与结合在板上捕获蛋白相结合后，加入TMB底物，底物的颜色显色强度与样品中毒素的含量成反比。样品中头孢哌酮的残留水平通过试剂盒中提供的标准品确定的标准曲线进行测定。

- 3.试剂盒组成

酶标板(Cefoperazone  Coated Plate)（可拆式）	12×8 孔

标准液空管（0，0.08，0.2，0.4，0.8，1.2 ng/ml）	6×1瓶

头孢哌酮粉末1000ng(Cefoperazone  powder stock (1000 ng)……2×1000ng

10×头孢哌酮捕获蛋白(10X Cefoperazone  Capture Protein)	1×1.8mL

捕获蛋白稀释液（Capture Protein Diluent ）

牛奶标准品稀释液1(Milk Standard Dilution Buffer 1)	1×12mL

200×HRP偶联二抗(200X HRP-Conjugated Antibody #2)	1×100 L

二抗稀释液(Antibody #2 Diluent)	1×20mL

10×头孢哌酮提取液(10X Cefoperazone  Extraction Buffer)	2×28mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)	1×30mL

终止液(Stop Buffer)	1×20mL

TMB底物(TMB Substrate)	1×10mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不使用试剂盒，请将头孢哌酮粉末、10×头孢哌酮捕获蛋白、牛奶标准品稀释液1、200×HRP-二抗放置-20℃或者冰冻保存。

- 4. 检测限

| 抗生素 | 牛奶,肉, 组织, 鱼和尿液 (ppb) | 血清和血浆 (ppb) |
| --- | --- | --- |
| 头孢哌酮(Cefoperazone) | 0.40 | 0.80 |

- 5.交叉反应

| 交叉反应物质 | 交叉反应（%） |
| --- | --- |
| 头孢哌酮(Cefoperazone) | 100 |
| 氨苄青霉素(Ampicillin) | 92 |
| 阿洛西林(Azlocillin) | 112 |
| 哌拉西林(Pipercillin) | 70 |
| 乙氧萘(胺)青霉素(Nafcillin) 新青霉素III，萘夫西林 | 55 |
| 羟氨苄青霉素(Amoxicillin) | 44 |
| 邻氯青霉素(Cloxacillin) | 40 |
| 苯甲异恶唑青霉(Oxacillin) | 40 |
| 头孢噻夫(Ceftiofur) | 25 |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450 nm)

- 恒温培养箱(如果室温超出20 – 25C / 68 – 77F范围)

- 离心机

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

- 双蒸馏水

- 匀质器

- 一次清PE手套

- 纸巾

- 正己烷

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有头孢哌酮，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，捕获蛋白和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗和二抗稀释液的正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。当加入头孢哌酮捕获蛋白的时候在孔德顶部边缘避免孔和孔间的污染。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其在室温下回温1-2小时，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。确保样品的合理保存，通常样品保存于2-4℃并且不超过1-2天；如果样品需要保存更长的时间，请于-20℃冰冻保存；冻结的样品可在室温（20-25℃）或者普通冷藏以解融。

（1）1×头孢哌酮提取液

按1：9的比例用蒸馏水稀释10×头孢哌酮提取液(10X Cefoperazone Extraction Buffer)。举例：取2ml的10×头孢哌酮提取液(10X Cefoperazone Extraction Buffer)加入到18ml双蒸馏水中，配制成20ml的1×头孢哌酮提取液(1X Cefoperazone Extraction Buffer)，按需要，可同比例放大或缩小。

- 9．样品的准备

1） 肉/鱼/组织

- 使用合适的匀浆器进行匀质样品成糊状；

- 取1g匀质样品，加入9mL1×头孢哌酮提取液，涡旋振荡3分钟或用摇床振摇20分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下转速4000rpm离心10分钟；

- 移取1mL的上清液，加入2mL正己烷，涡旋振荡2分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下转速4000rpm离心10分钟；

- 去除上层正己烷每孔取50L下清夜样品进行检测。确保去除正己烷完全。

稀释倍数：10.0

注：如果头孢哌酮药物浓度过高，样品可以用1×头孢哌酮提取液进一步稀释。

2）牛奶

- 对于无脂牛奶，用1×头孢哌酮提取液进行10倍稀释（如20µL牛奶+180µL1×头孢哌酮提取液），取50µL稀释样品进行检测；

- 对于含脂牛奶，使用前需要室温（22.5±2.5）°C下转速4000rpm离心10分钟除去上层脂肪层（用牙签、吸液管或者称量勺轻轻地将脂肪层移到侧边或者移出管口），这样得到分离的牛奶，用1×头孢哌酮提取液进行10倍稀释（如20µL牛奶+180µL1×头孢哌酮提取液），取50µL稀释样品进行检测。

稀释倍数：10.0

注：如果头孢哌酮药物浓度过高，样品可以用1×头孢哌酮提取液进一步稀释。

3）血清/血浆

- 室温（22.5±2.5）°C下转速4000rpm离心血清/血浆样品15分钟；

- 用1×头孢哌酮提取液进行20倍稀释上清液，（如10µL血清/血浆样品+190µL1×头孢哌酮提取液）；

- 每孔取50L样品进行检测。

稀释倍数：20.0

4） 尿样

- 室温（22.5±2.5）°C下转速4000rpm离心尿液样品10分钟；

- 用1×头孢哌酮提取液进行10倍稀释上清液，（如20µL尿液样品+180µL1×头孢哌酮提取液）；

- 每孔取50L样品进行检测。

稀释倍数：10.0

- 10．酶联免疫反应测试步骤

- 1）．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）标准品的制备

在试剂盒提供的头孢哌酮粉末1000ng(Cefoperazone powder stock (1000 ng)的管中，加入1mL双蒸馏水，混匀振荡30秒，得到1000ppb的高浓度标准品。短暂离心后重新收集标准品。取20L 1000ppb高浓度标准品用980L1×头孢哌酮提取液(1X Cefoperazone Extraction Buffer) 稀释混匀，配制成20ppb高浓度标准品。之后根据下表用牛奶标准品

稀释液1(Milk Standard Dilution Buffer 1)稀释20ppb的标准品得到我们实验所需浓度的工作液体。

***用来检测牛奶样品使用的标准品准备：

（代替1×头孢哌酮提取液）用牛奶标准品稀释液1# 来稀释配制好的20ppb头孢哌酮，仍按照下表方法配制。

| 所需标准品工作液 | 头孢哌酮浓缩液 | 头孢哌酮浓缩液 所需体积 | 1×头孢哌酮提取液(1X Cefoperazone Extraction Buffer) (检测不是牛奶样品的其他样品时使用) 牛奶标准品稀释液1(Milk Standard Dilution Buffer 1) （检测牛奶样品时使用） 所需体积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2ppb | 20ppb | 60L | 940L |
| 0.8ppb | 1.2ppb | 500L | 250L |
| 0.4ppb | 0.8ppb | 500L | 500L |
| 0.2ppb | 0.4ppb | 500L | 500L |
| 0.08ppb | 0.2ppb | 500L | 750L |
| 阴性质控 | N/A | 0L | 500L |

注意：标准品工作液需要现用现配，装过工作液的空瓶需要在4°C下保存，以待下次再用。

1000ppb浓缩液配制以后，建议分装多管，在-20C至少可保存一个月。

（2）1×头孢哌酮捕获蛋白

按1：9的比例用头孢哌酮捕获蛋白稀释液10×头孢哌酮捕获蛋白(10X Cefoperazone Capture Protein)。举例：取2ml的10×头孢哌酮捕获蛋白(10X Cefoperazone Capture Protein)加入到18ml头孢哌酮捕获蛋白稀释液，配制成20ml的1×头孢哌酮捕获蛋白(1X Cefoperazone Capture Protein)，按需要，可同比例放大或缩小。

（3）1×二抗工作液

按1：199的比例配制200×HRP偶联二抗(200X HRP-Conjugated Antibody #2)和二抗稀释

液，举例：取20L 200X酶标二抗加入到3.98ml二抗稀释液中，配制成20ml的1X二抗工作液，按需要，可同比例放大或缩小。

（4）1×工作洗液

按1：19的比例用蒸馏水稀释20×浓缩洗液。举例：取10ml的20X浓缩洗液加入到190ml双蒸馏水中，配制成200ml的1X工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 1×头孢哌酮捕获蛋白 | 100 L | 2.4mL |
| 1×二抗工作液 | 150 L | 3.6mL |
| 1×工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

2）检测步骤

- 加入50L的标准液或样品于所设定的孔中；

- 每孔加入100L1×头孢哌酮捕获蛋白； 轻轻摇动微孔板混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入150L1×二抗（避免阳光直射和工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板）；室温（22.5±2.5）°C孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入100L的TMB底物；在室温（22.5±2.5）°C下培养10-15分钟，加入100L的终止液终止反应，稳定两分钟后，在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指模)。

- 11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

  - 样品检测下限和定量下限计算方法如下：

样品检测下限 = (0.08ng/g)  (稀释倍数)

样品定量下限 = (0.2ng/g)  (稀释倍数)

例如，牛奶样品的稀释倍数是10，所以牛奶的检出限是0.8ng/g(ppb)(0.08ng/g x稀释倍数10)，定量检出限是2.0ppb(0.2ppb x稀释倍数10)。

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。

以下曲线图是头孢哌酮酶联免疫反应测试盒典型标标准曲线：