REAGEN™金刚烷胺酶联免疫反应测试盒

RND99071

1．概述

REAGEN™金刚烷胺酶联免疫反应测试盒是用于鸡蛋、肉中金刚烷胺残留的定量检测。其特点包括：

- 高回收率（＞75%）,快速(最少只需要1小时)，低成本提取方法。

- 高灵敏度（0.25ppb）。

- 高重复性。

- 快速的ELISA检测方法（在不考虑样品数量下只需不到2小时）。

2．试剂盒原理

本方法基于竞争性酶联反应原理，含有金刚烷胺的药物抗体已经包被于微孔板上，在分析时，样品中药物特异性地与金刚烷胺过氧化物酶（金刚烷胺-HRP）相结合。如果药品中有药物存在，它将竞争金刚烷胺抗体，从而阻止包被于微孔板上的HRP与抗体结合。当与样品药物相结合的药物抗体被洗涤去除后，只剩下与微孔内药物相结合的抗体，与经酶标记的二抗相结合。反应后颜色深度与样品中金刚烷胺的含量成反比。

3.试剂盒组成

| 试剂盒组成 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 微孔板(Amantadine-coated Plate) | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 金刚烷胺标准品(固体粉末)： 标准品浓度(空瓶)： 阴性对照 0.5ng/mL 1.5ng/mL 4.5 ng/mL 13.5 ng/mL 27 ng/mL 100ng/mL高标（可选） | 3瓶 1mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1mL | 2-8℃ |
| 金刚烷胺-HRP酶标记物 | 6mL | 2-8℃ |
| 20×洗液 | 28mL |  |
| 终止液 | 15mL |  |
| TMB底物 | 12mL |  |
| 10x样品提取液 | 25 mL |  |
| 提取添加剂I | 8 mL |  |
| 提取添加剂II | 20 mL |  |
| 平衡液I | 20 mL |  |
| 平衡液II | 62g |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果一个月内不使用试剂盒，酶标物应置于-20℃或者冷冻保藏。

4.检测限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 鸡蛋 、蛋粉 | 0.5 |
| 肉粉 | 0.5 |

5.交叉反应

| 药物 | 交叉反应% |
| --- | --- |
| 金刚烷胺 | 100 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 常温培养箱

- 漩涡振荡器

- 均质机

- 氮吹仪

- 移液枪(10、20、100和1000L各一支)

- 多道枪：50-300uL

7.注意事项

- 标准品中含有金刚烷胺，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

- 确保样品的正确保存，一般来说，样品在2-4 ℃只能保存1-2天，如果要保存更长时间，就要保存在-20冷冻保存，在用之前需要将冷冻的样品在室温下或冰箱内解冻。

1×样品提取液

- 按1：9的比例配制10×样品提取液和蒸馏水。

蛋

- 取1g均质后的鸡蛋样品，加入4ml 甲醇和2mL 正己烷，涡旋3分钟或者摇动提取20分钟；

- 4000rpm离心10分钟；

- 移除正己烷层，然后移取2mL上层液到新管中，在50-60℃水浴条件下氮气吹干；

- 加入400μL 1×样品提取液，涡旋混匀1分钟；

- 每孔取100μL样品进行检测。

稀释倍数：1

肌肉/组织/肉粉

- 取适量样品用匀浆器匀浆；

- 称3g的匀质样品加6mL乙腈和2ml正己烷、1g的NaCl，以最大转速涡旋振荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

- 除去正己烷，取2mL乙腈上清液（相当于1g原始样品）到干净离心管中，在60-70 ℃下减压蒸馏或者60-70 ℃水浴氮气吹干；

- 加入0.5mL的1×样品提取液到干燥后样品中，最大转速涡旋振荡2分钟；

- 每孔取100µL清液，进行样品测试。

稀释倍数：0.5

9．检测步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的准备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 金刚烷胺-HRP酶标记物 | 50L | 1.2mL |
| 1x洗液 | 2.0mL | 48mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入100uL金刚烷胺标准品和样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入50uLHRP酶标记物，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250uL 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100uL的TMB底物；计时，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光孵育15分钟，加入100uL的终止液终止反应，

- 在450nm下读OD值 (读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)

10．结果计算

（1）以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值) * 100%

以下曲线图是金刚烷胺酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线