REAGEN™ 替米考星ELISA检测试剂盒

RND99064

- 1．概述

REAGEN™替米考星酶联免疫反应测试盒适用于麸皮、鸡蛋、蜂蜜、肉/肝/肾、牛奶和尿样中替米考星残留的定量检测。该试剂盒特点包括：

- 快速(10-40分钟)，不需要有机溶剂，高回收率(＞80%)的提取方法。

- 高灵敏度（0.25 ppb）。

- 高重复性。

- 检测过程只需要不到2小时。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™替米考星酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联免疫反应原理，含有替米考星的抗原已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同特异性一抗共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争一抗，抑制抗体与板上包被的药物抗原结合。加入酶标记的二抗，形成包被抗原-抗体-酶标二抗复合物。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

- 试剂盒组成

已包被抗原的酶标板(Tilmicosin-coated Plate)（可拆式）	12×8 孔

标准液(Standards)（0，0.25，1，2.5，5，10ppb ）	6×1.0mL

回收用1000ppb(Spiking)（可选）	1×1.0ml

替米考星一抗(Tilmicosin Antibody #1)	1×12mL

100×HRP酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody #2)	1×250μL

酶标二抗稀释液(Antibody #2 Diluent)	1×20mL

样品提取液(Sample Extraction Buffer)	2×25mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)	1×30mL

终止液(Stop Buffer)	1×14mL

TMB底物(TMB Substrate)	1×12mL

蜂蜜平衡溶液（Honey Balance Buffer）（可选）	2×25mL

本试剂盒中标品储存在-20℃（2-8℃保质一周），其他组分应在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不用，抗体和酶标应在-20℃下保存。

- 4.样品检测下限

| 检测样品 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 麸皮 | 2.5（快速方法）0.625（有机提取方法） |
| 鸡蛋 | 2.5（快速方法）0.625（有机提取方法） |
| 蜂蜜 | 0.5 |
| 牛奶 | 2.5 |
| 肉/肝/肾 | 2.5 |
| 尿液 | 5 |

- 5. 交叉反应数据

| 分析物 | 交叉反应 (%) |
| --- | --- |
| 替米考星(Tilmicosin) | 100 |
| 螺旋霉素(Spiramicin) | 10 |
| 四环素(Tetracyclines) | ＜0.01 |
| 庆大霉素(Gentamicin) | ＜0.01 |
| 氨苄青霉素(Ampicillin) | ＜0.01 |
| 氟苯尼考(Florfenicol) | ＜0.01 |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有替米考星，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．样品的准备

- 1）麸皮

- 快速提取法

- 取1g匀质样品，加入5mL 蒸馏水，最大转速涡流5分钟或震荡30分钟；

- 室温4000g离心10分钟；

- 取0.5ml上清液到一新试管中，加入0.5ml样品提取液，混匀；

- 取50L作检测。

稀释倍数：10

有机溶剂提取法

- 取1g匀质样品，加入5mL 甲醇，最大转速涡流2分钟，然后震荡10分钟；

- 室温4000g离心10分钟；

- 取1ml上清液到一新试管中，在50-60°C水浴中氮气吹干；

- 加入0.5ml样品提取液溶解干燥物,涡流2分钟，混匀；

- 取50L作检测。

稀释倍数：2.5

- 2）鸡蛋

方法I快速提取法

- 取1g匀质样品，加入4mL 蒸馏水，最大转速涡流5分钟或震荡30分钟；

- 4°C冰箱中冷藏5分钟，室温3000g离心5分钟；收集上清液并过滤；

- 取0.5ml澄清滤液到一新试管中，加入0.5ml 样品提取液,混匀；

- 取50L作检测。

稀释倍数：10

有机溶剂提取法

- 取1g匀质样品，加入4mL 甲醇，最大转速涡流2分钟，然后震荡10分钟；

- 室温4000g离心10分钟；

- 取1ml上清液到一新试管中，在50-60°C水浴中氮气吹干；

- 加入0.5ml 样品提取液溶解干燥物，涡流30秒，然后加入1ml正己烷，涡流2分钟；

- 室温4000g离心10分钟；去除上层液；

- 取50L作检测。

稀释倍数：2.5

- 3）蜂蜜

- 取0.5g匀质样品，加入0.5ml 蜂蜜平衡溶液，2mL 乙腈，最大速度漩涡振荡10分钟；

- 室温3000g离心5分钟，移取0.8mL乙腈上清液到另一试管（相当于0.2g原始样品）；

- 50-60℃减压蒸馏，或者50-60℃氮气吹干；

- 取0.4mL样品提取液溶解干燥物，最大转速漩涡振荡2分钟；

- 室温3000g离心5分钟；

- 取50L澄清液用于检测。

稀释倍数：2.0

4）肉/肝/肾

- 去除样品中脂肪；

- 取1g匀质样品，加入4mL 蒸馏水，最大转速涡流5分钟或震荡30分钟；

- 4°C冰箱中冷藏5分钟，室温3000g离心5分钟；收集上清液并过滤；

- 取0.5ml澄清滤液到一新试管中，加入0.5ml样品提取液,混匀；

- 取50L作检测。

稀释倍数：10

5）牛奶

- 脱脂牛奶取：取50L牛奶样品，加入450L 样品提取液，涡流30秒，混匀；取50L用于检测。

- 含脂牛奶：在4°C冰箱里冷藏5分钟。取1ml牛奶样品在3000g离心5分钟，去除上层脂肪层，取50L牛奶样品，加入450L样品提取液，涡流30秒，混匀；取50L用于检测。

稀释倍数：10

- 6）尿样

- 取0.5mL样品，室温下3000g离心5分钟；

- 取25μL澄清液，加入475μL的样品提取液，混匀；

- 每孔去50μL作检测。

- 稀释倍数：20

- 酶联免疫反应测试步骤

- 试剂的制备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温（约半小时），并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×二抗工作液

按1：99的比例来配制二抗浓缩液和二抗稀释液，配成二抗的工作液。举例：取10L 100X酶标二抗加入到0.99ml二抗稀释液中，配制成1ml的1X二抗工作液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和双蒸馏水。举例：取1ml的20X浓缩洗液加入到19ml双蒸馏水中，配制成20ml的1X工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

- 检测过程

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100 L | 2.4mL |
| 二抗工作液 | 150 L | 3.6 mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准品或样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入100L一抗，轻轻摇动微孔板混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入150L1×二抗（避免阳光直射和工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板）；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250L1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物（底物本身无色，出现颜色变化不能使用）；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育孵育10-15分钟，加入100L的终止液终止反应，在450nm下读OD值(读数前使用无绒布擦拭微孔底部水分和指模)。

- 10．结果计算

- 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

- 相对吸光度值 (%) =(标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

- 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

- 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。