REAGEN™氟氢可的松酶联免疫反应测试盒

RNH94021

- 1．概述

REAGEN™氟氢可的松酶联免疫反应测试盒利用竞争性酶联免疫反应原理，用于检测肉、鱼、虾、牛奶和奶粉中的氟氢可的松的定量检测，该试剂盒有以下特点：

- 高回收率（>75%），快速（30分钟），低成本；

- 高灵敏度（0.05ppb），低检测下限（奶样0.1ppb）；

- 高重现性；

- 检测过程只需要不到2小时。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™氟氢可的松酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有氟氢可的松的抗原已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同特异性一抗共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争一抗，抑制抗体与板上包被的药物抗原结合。加入酶标记的二抗，形成包被抗原-抗体-酶标二抗复合物。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

- 3．试剂盒组成

| 内容物 | 规格 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| 氟氢可的松包被板(Fludrocortisone-coated Plate) | 96孔板（12×8孔） | 2-8C |
| 氟氢可的松标准品：(Standards) 0ng/ml阴性质控(Negative Control) 0.05 ng/mL 0.15 ng/mL 0.5 ng/mL 1.5 ng/mL 4.5ng/mL 回收用10 ng/mL(Spiking，可选) | 0.8 mL 0.8 mL 0.8 mL 0.8 mL 0.8mL 0.8mL 0.8 mL | 2-8C |
| 氟氢可的松一抗(Fludrocortisone Antibody #1) | 12mL | 2-8C |
| 100×HRP酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody#2) | 0.25ml |  |
| 酶标二抗稀释液(Antibody #2 Diluent) | 20mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 28mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 14mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 12mL |  |
| 10×样品悬浮液(10X Sample Suspension Solution) | 10mL |  |
| 样品提取液A | 5ml |  |
| 样品提取液B | 5ml |  |
| 酸奶样品稀释液(Yogurt Sample Dilution Buffer) | 10 mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，请将一抗和二抗放置-20℃或者冰冻保存。

- 4．检测限

| - 样品类型 | - 检测限(ng/g 或ppb) |
| --- | --- |
| 牛奶，酸奶 | 0.1 |

- 5．交叉反应：

| 交叉反应物质 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 氟氢可的松(Fludrocortisone) | 100 |
| 氢化可的松（Hydrocortisone） | 73 |
| 地塞米松（Dexamethasone） | 66 |
| 泼尼松龙（Prednisolone） | 50 |
| 强的松（Prednisone） | 10 |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100μL，1mL各一支)

- 多道移液器(50-300μL)

- 7．注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有特异性。

- 酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody#2)一定要按照正确的方式稀释并混匀。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。不要在阳光直射下实验，防止过热蒸发。孵育期间，若工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 样品的准备

样品保存在2-4℃不超过1-2天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

（1）1×样品悬浮液

1体积的10×样品悬浮液与9体积蒸馏水混合均匀。

牛奶

    - 取1ml的牛奶样品，加入50uL样品提取液A，摇匀5秒后加入50uL样品提取液B，涡旋30秒。

    - 5000g离心5分钟。

    - 转移450 uL提取液到新离心管，加入 50 uL的10X样品悬浮液，混匀30秒。

    - 静置离心3分钟。

    - 取50uL上清液用于检测。

稀释倍数：1.2

（适用于检测含量为0.06-5ppb的样品，添加范围0.5-1.0ppb）

- 9．试剂的准备

注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

（1）1×二抗工作液

按1：99的比例来配制二抗浓缩液和二抗稀释液，配成二抗的工作液。举例：取100ul的 100×酶标二抗加入到9.9ml二抗稀释液中，配制成10ml的1×二抗工作液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和蒸馏水。举例：取10ml的20×浓缩洗液加入到190ml双蒸馏水中，配制成200ml的1×工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

- 10．检测步骤

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100L | 2.4mL |
| 二抗工作液 | 150L | 3.6mL |
| 工作洗液 | 2.0mL | 48mL |
| 终止液 | 100L | 2.4mL |
| 底物 | 100L | 2.4mL |

  - 加入50L的标准品或样品于所设定的孔中；

  - 在每孔中加入100L一抗， 轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

  - 室温（22.5±2.5）°C避光温育30分钟；

  - 洗板3次，每次加入250uL 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

  - 每孔加入150L的1×二抗（避免阳光直射和工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板）；

  - 室温（22.5±2.5）°C避光温育30分钟；

  - 洗板3次，每次应该加入250uL的1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

  - 加入100L的TMB底物，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

  - 在室温（22.5±2.5）°C下避光培养15分钟， 加入100uL的终止液终止反应；

  - 稳定两分钟后，在450nm下读OD值（读板前，用绒毛布擦试微孔板底部，确保没有水分和指纹等）。

- 11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。